关于印发《关于加强非煤矿山安全检测检验工作的指导意见》的通知

赣安监管一字〔2008〕178号

各设区市安监局，有关省属经济组织，有关安全检测检验机构：

为加强和规范全省非煤矿山安全检测检验工作，按照国务院安委会确定的安全生产“隐患治理年”以及省安监局确定的非煤矿山“安全基础管理年”的各项工作要求，省安监局组织专家研究制定了《关于加强非煤矿山安全检测检验工作的指导意见》（见附件），现印发给你们，请认真贯彻执行。

请将此件转发至辖区内有关非煤矿山企业。

附件：关于加强非煤矿山安全检测检验工作的指导意见.doc

副本附表一：企业自检目录(2)(1).xls

副本附表二：检测检验内容附表(2)(1).xls

附表三：矿山定期安全检测检验仪器一览表(1)(1).xls

二〇〇八年八月五日

关于加强非煤矿山安全检测检验工作的指导意见

为认真落实“隐患治理年”和“安全基础管理年”工作任务，落实企业的安全生产主体责任，加强非煤矿山安全生产检测检验工作，规范非煤矿山安全检测检验行为，提升非煤矿山企业本质安全水平，保护非煤矿山从业人员的生命安全和职业健康，有效遏制事故，依据《安全生产法》、《矿山安全法》、《江西省安全生产条例》、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》、《安全生产检测检验机构管理规定》、《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证办法》和《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)等法律标准的规定，特提出如下指导意见:

一、总体要求

1．非煤矿山下列安全设施、设备以及场所，必须依照有关法律、法规的规定，进行安全检测检验：

（1）通风系统；

（2）提升运输系统；

（3）排水系统；

（4）压风系统;

（5）供配电系统;

（6）地下矿山地压控制安全设施；

（7）作业场所职业卫生;

（8）露天矿山；

（9）尾矿库；

（10）其他具有较大危险性或者危害性，依法需要进行检测、检验的安全设施、设备以及作业场所。
    2．安全检测检验分为矿山企业的定期安全检测检验和专业安全检测检验机构的法定安全检测检验。

2．1本指导意见所称矿山企业是指矿产资源开采（含从事坑探工程、矿山建设）及矿产品洗选加工的生产经营单位。

2．2矿山企业的定期安全检测检验，是指矿山企业按照国家安全生产法律法规、标准、规范和省级以上安全生产监督管理部门公布的《非煤矿山企业定期安全检测检验目录》（见附表一，以下简称《自检目录》），组织本单位有关检测检验人员按照规定的检测检验项目、内容和周期，对本单位的安全设施、设备以及作业场所等进行的安全检测检验。

2．3 专业安全检测检验机构的法定安全检测检验，是指取得省级以上安全生产监督管理部门核发资质的安全检测检验机构（以下简称安全检测检验机构），按照国家安全生产法律法规、标准、规范和省级以上安全生产监督管理部门公布的《专业资质安全检测检验机构法定安全检测检验目录》（见附表二，以下简称《法定检测检验目录》），组织本单位具有相应资格的有关检测检验人员按照规定的检测检验项目、内容和周期，对矿山企业的安全设施、设备以及作业场所等进行的安全检测检验。

2．4 按照循序渐进、逐步深入的原则，省级以上安全生产监督管理部门按照国家有关标准定期修改公布《自检目录》、《法定检测检验目录》。

3．新建、改建、扩建项目的非煤矿山，必须严格执行安全“三同时”的规定，其安全设施、设备以及作业场所等须经安全检测检验机构检测检验合格后，方可投入试运行。

4．已投入生产的非煤矿山企业，应对安全设施、设备进行定期维护保养、维修，应对安全设施、设备以及作业场所进行安全检查及检测检验，保证生产安全。

非煤矿山企业应按有关规定委托安全检测检验机构对其安全设施、设备以及作业场所进行法定安全检测检验，未进行法定安全检测检验或经检测检验不合格的矿山企业，不得通过安全生产许可证年度考核检查(简称“年检”)，不予办理安全生产许可证及其延期手续。

5．安全检测检验机构接受矿山企业的委托后，应严格按照国家法律、法规、标准等有关规定，在批准的检测检验业务范围和批准的授权签字人及其授权签字领域内独立开展安全生产检测检验工作，出具检测检验报告；必须确保出具的检测检验报告及数据合法、公正、科学、真实、准确，并对做出的检测检验结果负责。

6．安全检测检验机构出具的检测检验报告（含单项检测检验结果），矿山企业应当在规定期限内报安全生产监督管理部门备案。

二、非煤矿山企业定期安全检测检验管理

7．矿山企业应建立、健全安全检测检验责任制，企业法定代表人对本企业安全检测检验工作全面负责，分管负责人对安全检测检验工作具体负责。

8．矿山企业必须加强安全检测检验工作，应在安全管理机构中明确一名主管安全检测检验工作的负责人，应配有专业的安全检测检验人员。

矿山企业的安全检测检验人员须经专门培训，并经安全生产监督管理部门考核合格，取得培训合格证书后方可上岗作业。

9．矿山企业在编制年度计划时，要同时安排安全检测检验计划；在“计划、布置、检查、总结、考评”安全生产工作的同时，应“计划、布置、检查、总结、考评”安全检测检验工作；在安排生产和技措计划的同时，必须安排好安全检测检验等费用。

10．矿山企业必须按照财政部、国家安监总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]487号）的规定，依法提取安全费用，并由安全管理机构安排使用安全检测检验专项费用，并不得挪用。

11．矿山企业应当依靠科学技术进步，积极推广使用安全检测检验的新设备、新技术、新工艺、新材料，支持和鼓励安全检测检验科学技术研究。

12．矿山企业应建立健全安全检测检验管理制度，按照规定配备与定期安全检测检验工作相适应的仪器设备（见附表三《矿山企业安全检测检验仪器设备配置目录》，该《目录》由安全生产监督管理部门定期修改公布），按照《自检目录》的要求定期组织开展安全检测检验工作，及时整改安全检测检验工作中发现的隐患和问题。

12．1建立健全定期开展安全检测检验工作制度。

12．2建立健全矿山企业安全检测检验人员岗位责任制。

12．3建立健全安全检测检验项目的操作规程，依据操作规程开展安全检测检验工作。

12．4建立健全安全检测检验仪器设备维修、保养、校准制度，保证仪器设备性能状况良好，确保安全检测检验数据准确可靠。

12．5建立健全安全检测检验记录、建档、报送管理制度。

12．6建立健全安全检测检验隐患整改制度。

三、安全检测检验机构法定安全检测检验管理

13．矿山企业的法定安全检测检验工作要求

13．1矿山企业应按公布的《法定检测检验目录》的要求，委托安全检测检验机构进行法定安全检测检验。矿山企业可自主选择安全检测检验机构。

13．2 矿山企业应为安全检测检验机构创造必备的工作条件，如实提供所需的资料，不得隐瞒安全设施、设备以及作业场所。

13．2．1已在生产运行的矿山所需提供的资料：

（1）安全生产许可证；

（2）相关设计资料；

（3）安全评价报告；

（4）现状图：矿山地形地质图、矿区总平面图（露天采场采剥工程平面图）、坑内外工程复合图、矿床开拓纵投影图（露天为采剥工程剖面图）、矿井通风系统图、提升运输系统图、排水系统图、压风系统、供配电系统图等;

（5）安全设备设施、作业场所台帐及安全设备设施原始技术档案、相关图纸等；

（6）检测检验仪器设备台帐及管理制度；

（7）安全设备设施维修保养及检测检验记录；

（8）气象、水文、地质、设备使用说明书及特种设备检定证书等资料；

（9）安全设施竣工验收资料;

（10）其它安全检测检验相关资料。

13．2．2 新建、改建、扩建的矿山所需提供的资料：

（1）建设项目相关批复文件及资料；

（2）安全预评价报告；

（3）初步设计；

（4）施工总结报告及隐蔽工程资料；

（5）监理总结报告；

（6）自行组织的安全检测检验验收的情况材料;

（7）13．2．1中（4）～（10）项所列资料。

13．3矿山企业应根据安全检测检验报告中提出的存在问题及安全对策措施建议及时进行整改。整改要制定整改方案，整改方案中要确定整改责任部门、整改责任人员、整改资金及整改期限等内容。整改完毕后，应请原安全检测检验机构进行复检。

13．4任何部门和个人不得干预安全检测检验机构的正常活动，不得以任何理由限制安全检测检验机构开展正常的业务活动。

14．安全检测检验机构及安全检测检验人员开展法定安全检测检验的工作要求

14．1安全检测检验机构应依法取得省级以上安全生产监督管理部门核发的《安全检测检验机构资质证书》，其安全检测检验人员应当熟悉安全生产法律、法规、规章、标准和有关规定，依法取得省级以上安全生产监督管理部门核发的《安全检测检验机构检测检验人员培训合格证书》。

14．2安全检测检验机构应在省安全生产协会安全评价及检测检验专业技术委员会的指导协调下开展工作，并必须接受安全生产监督管理部门的监督检查，为企业安全生产提供优质的技术服务，为安全生产监督管理部门提供可靠的技术支撑。

14．3安全检测检验机构及安全检测检验人员要严格按照程序文件和作业指导书以及本《指导意见》的要求，规范安全检测检验作业流程、作业标准，防止检测检验过程中缺项、漏项，严把检测检验报告质量关。

14．4安全检测检验机构及其检测检验人员在从事检测检验活动时，不得从事与检测检验业务范围相关的矿山设计、安全评价、生产营销等活动。

14．5安全检测检验机构不得以不正当手段获取检测检验业务，收费标准应当符合法律、行政法规和政策的规定。

14．6安全检测检验机构、检测检验人员应对在当时条件下做出的安全检测检验结果承担法律责任。

15．安全检测检验程序

安全检测检验程序包括前期准备（收集资料、合同评审、签订合同、确定项目组、确定检测方法、确定所用仪器设备）、划分检测检验系统、进行检测检验、提出安全对策措施建议、做出检测检验结论、检测检验报告编制审核批准、检测检验报告发送存档（包括原始记录影像资料存档及根据客户的授权对送样检测检验的检毕物品进行处理）。安全检测检验程序见图一。

16．安全检测检验过程控制

16．1安全检测检验机构应编制安全检测检验过程控制文件（体系文件），规范检测检验过程和行为，保证安全检测检验质量。

16．2 安全检测检验过程控制文件（体系文件）主要包括程序文件、质量手册、作业指导书、记录表格。内容包括组织机构管理、人员管理、仪器设备管理、文件控制、不符合项的控制、改进、内部审核、管理评审、检测检验方法及方法的确认、检测检验结果的质量保证、结果报告归档等。

16．3安全检测检验机构开展业务活动应遵循安全检测检验过程控制文件（体系文件）的规定，并依据安全检测检验过程控制文件（体系文件）及相关的内部管理制度对安全检测检验全过程实施有效的控制。安全检测检验过程控制流程见图二。

17．安全检测检验项目及内容

17．1 安全检测检验项目及内容见《法定检测检验目录》。

17. 2 安全检测检验机构应在其批准的检测检验资质范围内，按照《法定检测检验目录》项目及内容进行安全检测检验。

17．3 安全检测检验不得采用过期或作废的依据、标准、方法。

18．安全检测检验报告

18．1安全检测检验报告格式见附录一及附表四，各安全检测检验机构按管理体系要求编号、加盖检测检验报告专用章。

18．2安全检测检验结论

18．2．1 安全检测检验机构应按照客观、公正、真实、严谨的原则做出检测检验结论。

18．2．2安全检测检验报告结论分合格、不合格两种。

18．3安全检测检验机构对在安全检测检验中发现的安全隐患及问题，应在检测检验报告中详实反映，并及时反馈到矿山企业和安全生产监督管理部门；对重大安全隐患，必须立即报告当地安全生产监督管理部门，以便及时整改和监督落实。

18．4对策措施建议

18．4．1安全检测检验机构应依据检测检验结果，遵循有针对性、经济合理性、技术可行性原则，提出整改对策措施建议。

18．4．2 对策措施建议应具体并有实施性。对策措施建议按照针对性和重要性的不同可分为需整改和建议两种。

18．5安全检测检验报告出具时间

安全检测检验机构应在完成现场安全检测检验工作后的20个工作日内，出具安全检测检验报告，并按规定要求及时送达矿山企业和安全生产监督管理部门。

18．6安全检测检验报告的报送备案

18．6．1矿山企业在收到安全检测检验报告后的15个工作日内，按以下规定分别报送省、设区市、县(市、区) 安全生产监督管理部门备案，矿山企业也可委托安全检测检验机构报送。

18．6．1．1属地下矿山、省属露天矿山、坑探工程、矿山建设及尾矿库的,报省、设区市、县(市、区)安全生产监督管理部门各一份备案。

18．6．2属其它露天矿山的, 报设区市、县(市、区)安全生产监督管理部门各一份备案。

18．6．3矿山企业及安全检测检验机构各自须存档安全检测检验报告一份。

18．6．4矿山企业委托安全检测检验机构报送安全检测检验报告备案的，须在安全检测检验委托合同中予以明确。

19．安全检测检验档案管理

19．1安全检测检验机构应建立完善的安全检测检验档案资料管理制度，妥善保存安全检测检验原始资料（现场记录及影像资料、表格、分析样品等）、检测检验报告正本、报送备案记录及相关资料。

19．2 资料的保存应按管理体系标准要求，规范建档存留。

20．复检

20．1 安全检测检验机构对安全检测检验工作中发现的安全隐患及问题，应在矿山企业整改完毕后，进行现场复核检查，并出具整改情况复检意见。

20．2 安全检测检验机构对安全检测检验报告中不合格项目，应在矿山企业整改完毕后，进行现场复核检查，并重新出具安全检测检验报告；对复检仍不可合格的矿山企业，应将存在的安全隐患及问题书面报当地安全生产监督管理部门。

20．3复检合格的检测检验报告，按照18．6的要求报送备案。

检测检验程序框图（图一）

前期准备

s

划分检测检验系统

检测检验

Yes

提出安全对策措施建议

做出检测检验结论

检测检验报告编制审核批准

检测检验报告发送存档

检测检验过程控制流程图（图二）

检测检验项目

确定项目负责人、检测检验成员

项目评估

Yes

编制《项目计划书》划分检测检验系统

签订合同

确定使用仪器设备及合法有效

Yes

检测检验准备工作

确定检测依据方法及合法有效

收集资料

质量监督

Yes

NO

安全检测检验

不符合项控制

Yes

编制检测检验报告

项目负责人审核

Yes

检测检验报告审核批准

NO

授权签字人审核批准

Yes

检测检验报告交付归档

附录一(规范性附录)

安全检测检验报告格式

一、检测检验报告的基本格式

1、封面（见附表四）；

2、注意事项（见附表四）；

3、安全检测检验资质证书影印件；

4、委托单位基本情况;

5、检测检验项目对象基本情况;

6、检测检验项目各子项检测检验依据、技术要求、实测结果及评判结果；

7、检测检验结论；

8、检测检验项目存在的主要问题及对策措施建议（见附表四）。

9、复检的检测检验报告同上。

二、规格

检测检验报告应采用A4幅面,齐左边装订。

三、封面格式（见附表四）

四、报告编号格式：

AJ（安全检测检验拼音缩写）×××（机构拼音缩写）×××（检测检验系统拼音缩写）××××（机构內部编号）—200×（年份）

附表四   安全检测检验报告封面及內页格式

报告编号： 委托单位名称（二号宋体加粗） ××系统及××设备设施（二号宋体加粗） 安全检测检验报告（一号宋体加粗） 安全检测机构名称（二号宋体加粗） 安全检测机构资质证书编号（三号宋体加粗） 检测报告完成日期（三号宋体加粗）

注  意  事  项

1、检测检验报告无检测检验单位“报告专用章”无效。

2、检测检验报告无骑缝章无效。

3、检测检验报告无审核、批准人签字无效。

4、检测检验报告涂改无效。

5、复制检测检验报告未重新加盖“报告专用章”无效。

6、受检单位对检测检验报告有异议，应于收到报告之日起，十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可检测检验报告。

检测检验机构名称：××××××

检测检验机构地址：江西省××市××路××号

邮政编编：××××××  联系电话:××××××××××

检测检验报告附页

| 存 在 主 要 问 题 |  |
| --- | --- |
| 对策措施建 议 |  |

检测：                                       审核：      　　   批准：

| 附表一 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非煤矿山企业定期安全检测检验目录（第一批） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 依据标准 | 要求 | 检测地点 | 检测周期 | 主报单位或人 | 备注 |
| 1 | 通风、环境 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 氧气（O2） | GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 | ≥20% | 井下采掘作业面 | 1个月 | 企业负责人 |  |
| 1.2 | 一氧化碳（CO） | GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》 | ≤20mg/m3 | 井下采掘作业面 | 1个月 | 企业负责人 |  |
| 1.3 | 二氧化碳（CO2） | GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 | ≤0.5% | 井下采掘作业面 | 1个月 | 企业负责人 |  |
| 1.4 | 氮氧化物（NO2） | GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》 | ≤5mg/m3 | 井下采掘作业面 | 1个月 | 企业负责人 |  |
| 1.5 | 二氧化硫（SO2） | GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》 | ≤5mg/m3 | 井下采掘作业面 | 1个月 | 企业负责人 | 含硫化物矿山 |
| 1.6 | 硫化氢（H2S） | GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》 | ≤10mg/m3 | 井下采掘作业面 | 1个月 | 企业负责人 | 含硫化物矿山 |
| 1.7 | 总尘 | GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》 | ≤1mg/m3（10%≤SiO2＜50%） ≤0.7mg/m3（50%≤SiO2＜80%） ≤0.5mg/m3（80%≤SiO2） ≤8mg/m3（SiO2＜10%） | 井下和露天矿山作业面及选厂破碎工段 | 1个月 | 井下及大型露天矿山报省安监局 小型露天矿山报市安监局 |  |
| 1.8 | 作业面风速 | GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 | ≥0.15m/s（洞室型采场） ≥0.25 m/s（巷道型采场） ≥0.5m/s（电耙道、二次破碎巷道） | 采场、掘进巷道 电耙道、二次破碎巷道 | 1个月 | 企业负责人 |  |
| 1.9 | 井巷断面风速 | GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 | ①≤15m/s ②≤12m/s ≤8m/s ③≤6m/s ④≤4m/s | ①专用风井、专用总进、回风道，专用物料提升井。 ②提升人员和物料的井筒，中段的主要进、回风道，修理中的井筒，主要斜坡道。 ③运输巷道、采区进风道。 ④采掘作业面。 | 6个月 | 企业负责人 |  |
| 1.1 | 氡及其子体的浓度 | GB4792－1984《放射卫生防护基本标准》 | ≤3.7KBq/m3(氡) ≤6.4MJ/m3(氡子体) | 井下采掘作业面 | 1个月 | 企业负责人 | 含铀、钍等放射性元素矿山 |
| 1.11 | 温度 | GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 |  | 人员经常或定时停留地点 | 1个月 | 企业负责人 |  |
| 1.12 | 湿度 | GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 |  | 人员经常或定时停留地点 | 1个月 | 企业负责人 |  |
| 2 | 提升运输 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 提升设备 | AQ1014-2005 AQ1015-2005 AQ1016-2005 GB20181-2006 GB/T10599-1998 JB/T12646-1992 JB/T7888.1-1999 JB/T7888.2-1999 JB/T4287-1999 JB8515-1997 GB16423-2006 | 1．主轴、滚筒不应有降低机械性能和使用性能的缺陷，轴承温度正常，钢丝绳绳头固定应符合要求，不应系在滚筒轴上，不应弯曲成锐角，滚筒上应经常缠绕3圈以上的钢丝绳。 2．制动装置零部件齐全，动作灵活可靠；制动油压平稳，无漏油现象；制动盘或制动轮上，不应有降低摩擦系数的介质；闸瓦间隙和制动轮（盘）跳动在规定值内。 3．深度指示器零部件齐全，工作正常，刻度指示准确，各种开关设施安装位置正确。 4．保护装置（防过卷、过速、闸间隙、松绳、满仓、减速功能、深度指示器失效等）和各项联锁装置调整应到位，动作有效。 5．调绳装置、传动装置连接可靠，工作正常。 6．电动机无异常响声，振动、温度符合要求，绝缘良好，接地线连接可靠，各项监控仪表指示值正常。 7．电控装置完整，电路和控制功能可靠。 8.滚筒、天轮或导向轮直径与钢丝绳直径、钢丝直径之比，滚筒上缠绕钢丝绳层数应符合规程要求。 | 卷扬机房 | 1个月 | 主管领导 |  |
| 2.2 | 灌耳灌道 | GB16423-2006 | 紧固完好，间隙、磨损符合要求。 | 井口安全合适的位置 | 1个月 | 主管领导 |  |
| 2.3 | 容器连接装置 | GB16423-2006 | 连接应牢固可靠，卡绳符合要求。销轴无松脱、磨损超限等现象。保险链松紧适度，无拧劲或打结现象。主拉杆无损伤变形，吊挂中心线对称平衡。 | 井口安全合适的位置 | 1个月 | 主管领导 |  |
| 2.4 | 天轮 | GB16423-2006 | 轴承润滑良好，温度正常。轮缘、轮辐、轮条、天轮轴等无松动现象、衬垫磨损不超限，天轮无变形。 | 井架安全合适的位置 | 1个月 | 主管领导 |  |
| 2.5 | 防坠器 | GB16423-2006 LD87.5-1996 | 竖井罐笼防坠器和斜井人车断绳保护器零部件应齐全完整，动作灵活可靠，按规定时间做不脱钩和脱钩试验。 | 井口安全合适的位置 | 竖井罐笼防坠器：不脱钩试验：半年；脱钩试验一年； 斜井人车断绳保护器：每日手动落闸试验；每月静止松绳落闸试验：；每年重载全速脱钩试验。 | 主管领导 |  |
| 2.6 | 罐笼 | GB16423-2006 GB16542—1996 | 应对采购的产品验资验证（生产许可证、安全标志和出厂合格证）；罐笼无严重的锈蚀和变形等影响安全和使用性能的现象，无松焊脱焊、铆钉松动等现象，主拉杆弹簧保护套筒完好；罐笼门（帘）、扶手、罐内阻车器齐全完整；导向装置等符合规程要求，安全可靠。 | 井口安全合适的位置 | 1个月 | 主管领导 |  |
| 2.7 | 井口设施 | GB16423-2006 | 井口安全门、井口阻车器、挡车栏、摇台（或托台）、装卸矿设施、上罐设施、防跑车装置等应完整齐全，牢固可靠，动作灵活、复位及时。信号设置应符合规程要求。 | 井口、井巷安全合适的位置 | 1个月 | 主管领导 |  |
| 2.8 | 钢丝绳 | GB16423-2006 | 1.选用的钢丝绳安全系数应符合规程要求。 2.在一个捻距内断丝断面积与钢丝绳总断面积之比： 提升钢丝绳≤5% 平衡钢丝绳、制动钢丝绳≤10% 罐道钢丝绳≤15% 倾角30°以下斜井提升钢丝绳≤10% 3.钢丝绳标称直径减小量： 提升钢丝绳、制动钢丝绳≤10% 罐道钢丝绳≤15% 4.密封钢丝绳外层钢丝厚度磨损量≤50% | 卷扬机房或井口井架安全合适的位置 | 1个月 | 主管领导 | 钢丝绳在运行在中遭受突然卡罐或突然停车等猛烈拉力时，应立即停车检查。 |
| 3 | 排水系统及排水泵 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 水仓容积 | AQ1012-2005 GB16423-2006 | 水仓应由两个独立的巷道系统组成。涌水量较大的矿井，每个水仓的容积，应能容纳2-4h的井下正常涌水量。一般矿井主要水仓总容积，应能容纳6-8h的正常涌水量。水仓进水口应有蓖子。采用水砂充填和水力采矿的矿井，水进入水仓之前，应先经过沉淀池。水沟水池和水仓中的淤泥，应定期清理。 | 矿井水仓 | 1个月 | 企业负责人 |  |
| 3.2 | 闸阀、逆止阀 |  | 完好 | 水泵房 | 1个月 | 企业负责人 |  |
| 4 | 空气压缩机 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 证件自查 | AQ1013-2005 | 安全阀、储气罐应有有效的检定证书，油的闪点。 |  | 3个月 | 企业负责人 |  |
| 4.2 | 保护装置 | AQ1013-2005 | 应有安全阀、压力表、循环油压力保护、断水保护、超温保护等装置且起作用。 | 空压机房 | 1个月 | 企业负责人 |  |
| 5 | 供配电 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 漏电保护器 | GB16423-2006 | 井下低压馈出线应装设漏电保护装置，漏电保护器应动作可靠。 | 变配电所或控制柜（屏）安装处 | 每天 | 主管领导 |  |
| 5.2 | 主要电气设备、电缆 | DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 GB16423-2006 | 井下变压器中性点不得接地；用普通变压器，二次侧的中性点不应引出载流中性线。地面中性点直接接地的变压器或发电机，不应用于向井下供电。电缆选用和敷设应符合规程要求。电气设备绝缘性能符合相关要求。 | 矿区供电区域 | 3个月 | 主管领导 |  |
| 5.3 | 接地保护装置 | GB16423-2006 | 井下应有接地系统，所有电气设备的金属外壳及电缆金属外皮均应接地，接地电阻不应大于2Ω，主接地极不少于2组。 | 井下供电区域 | 3个月 | 主管领导 |  |
| 6 | 露天矿山 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 表土剥离宽度 | <<小型露天采石场安全生产暂行规定>>第13条 | 表土剥离宽度大于4米 | 现场 | 1个月 | 企业负责人 | 新开作业平台时 |
| 6.2 | 台阶作业 | <<小型露天采石场安全生产暂行规定>>第13条 | 分层凿岩平台宽度不小于4米 | 现场 | 日常 | 企业负责人 |  |
| 6.3 | 边坡角 | <<小型露天采石场安全生产暂行规定>>第13条 | 边坡角小于60度 | 现场 | 1个月 | 企业负责人 |  |
| 6.4 | 台阶高度 | GB16423-2006 5.2.1 | 松软岩土采用机械铲装时：不大于机械最大挖掘高度，坚硬稳固的矿岩采用爆破法和机械铲装时：不大于机械最大挖掘高度的1.5倍,砂状的矿岩采用人工开采时:不大于1.8米,松软的矿岩采用人工开采时:不大于3.0米,,坚硬稳固的矿岩采用人工开采时:不大于6.0米, | 现场 | 1个月 | 企业负责人 |  |
| 7. | 尾矿库 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 运行安全检测 | AQ2006-2005 |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 库水位检测 | AQ2006-2005 7.1.2 | 误差小于20mm | 现场 | 1次/月 | 企业负责人 | 汛期1次/日 |
| 7.1.2 | 滩顶高程的测定 | AQ2006-2005 7.1.3 | 误差小于20mm | 现场 | 1次/月 | 企业负责人 | 汛期1次/日 |
| 7.1.3 | 干滩长度及坡度测定 | AQ2006-2005 7.1.4 | 误差小于5mm | 现场 | 1次/月 | 企业负责人 | 汛期1次/月 |
| 7.1.4 | 防洪能力复核 | AQ2006-2005 尾矿库设计 | 详见尾矿库设计 | 现场 | 1次/年 | 企业负责人 | 每年汛期前1个月完成 |
| 7.2 | 排洪设施安全检查 | AQ2006-2005 |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 防洪标准检查 | AQ2006-2005 7.1.1 | 详见尾矿库设计 | 现场 |  | 企业负责人 | 尾矿库等别变化时检测一次 |
| 7.2.2 | 排水井 | AQ2006-2005 7.1.8及尾矿库设计 | 详见AQ2006-2005 7.1.8 | 现场 | 1次/月 | 企业负责人 | 排洪时设专人看守，防止漂浮物淤堵 汛期1次/日 |
| 7.2.3 | 排水斜槽 | AQ2006-2005 7.1.9及尾矿库设计 | 详见AQ2006-2005 7.1.9 | 现场 | 1次/季 | 企业负责人 | 汛期1次/旬出现异常，增加次数 |
| 7.2.4 | 排水涵管 | AQ2006-2005 7.1.10及尾矿库设计 | 详见AQ2006-2005 7.1.10 | 现场 | 1次/季 | 企业负责人 | 汛期1次/旬出现异常，增加次数 |
| 7.2.5 | 排水隧洞 | AQ2006-2005 7.1.12及尾矿库设计 | 详见AQ2006-2005 7.1.12 | 现场 | 1次/季 | 企业负责人 | 汛期1次/旬出现异常，增加次数 |
| 7.2.6 | 溢洪道、截洪沟 | AQ2006-2005 7.1.13及尾矿库设计 | 详见AQ2006-2005 7.1.13 | 现场 | 1次/月 | 企业负责人 | 汛期1次/旬出现异常，增加次数 |
| 7.3 | 尾矿坝安全检查 | AQ2006-2005 |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | 堆积坝内及坝顶高度、宽度 | AQ2006-2005 7.2.2及尾矿库设计 | 误差小于10mm | 现场 | 每期 | 企业负责人 |  |
| 7.3.2 | 坝体位移、沉降 | AQ2006-2005 7.2.3及尾矿库设计 |  | 现场 | 1次/月 | 企业负责人 | 出现异常，增加次数 |
| 7.3.3 | 坝面裂缝、滑坡等变形 | AQ2006-2005 7.2.4及尾矿库设计 | 详见AQ2006-2005 7.2.4 | 现场 | 1次/月 | 企业负责人 | 出现异常，增加次数 |
| 7.3.4 | 浸润线 | AQ2006-2005 7.2.6及尾矿库设计 | 详见AQ2006-2005 7.2.6 | 现场 | 1次/月 | 企业负责人 | 出现异常，增加次数 |
| 7.3.5 | 排渗设施 | AQ2006-2005 7.2.7及尾矿库设计 | 详见AQ2006-2005 7.2.7 | 现场 | 2次/月 | 企业负责人 | 出现异常，增加次数 |
| 7.3.6 | 尾矿库坝渗漏水水量及水质 | AQ2006-2005 7.2.8及尾矿库设计 | 详见AQ2006-2005 7.2.8 | 现场 | 1次/月 | 企业负责人 |  |
| 7.3.7 | 尾矿库排水沟等保护设施 | AQ2006-2005 7.2.9及尾矿库设计 | 详见AQ2006-2005 7.2.9 | 现场 | 1次/季 | 企业负责人 |  |
| 7.4 | 库区安全检查 | AQ2006-2005 |  | 现场 |  | 企业负责人 |  |
| 7.4.1 | 违章建筑、施工、采选业情况 | AQ2006-2005 7.3.1 | 详见AQ2006-2005 7.3.1 | 现场 | 1次/月 | 企业负责人 |  |
| 7.4.2 | 违章爆破、违章进行尾矿回采情况 | AQ2006-2005 7.3.1 | 详见AQ2006-2005 7.3.1 | 现场 | 1次/月 | 企业负责人 |  |
| 7.4.3 | 周边山体滑坡、塌方、泥石流情况 | AQ2006-2005 7.3.2 | 详见AQ2006-2005 7.3.1 | 现场 | 1次/季 | 企业负责人 | 汛期增加巡查次数 |

| 附表二 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业资质安全检测检验机构法定安全检测检验目录（第一批） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 检测依据标准 | 检测内容 | 否决项 | 检测周期 | 备注 |
| 1 | 通风系统 | GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 AQ1011-2005《煤矿在用通风机系统安全检测检验规范》 |  |  | 三年 |  |
| 1.1 | 通风系统 | GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 |  |  | 三年 |  |
| 1.1.1 | 机械通风系统 | GB16423-2006（6.4.2.1） | 是否有机械通风系统 | 无机械通风系统 |  |  |
| 1.1.2 | 有效风量率 | GB16423-2006（6.4.2.2） | 有效风量率 | <60% |  |  |
| 1.1.3 | 风源风质合格率 | GB16423-2006（6.4.1.2） | 风源风质 | <100% |  |  |
| 1.1.4 | 作业面风速合格率 | GB16423-2006（6.4.1.5） | 作业面风速 |  |  |  |
| 1.1.5 | 风量供需比 | GB16423-2006（6.4.1.5） | 风量供需比 | ①地表没有崩落区：<1.25；②一般矿井：<1.3；③地表有崩落区：<1.35 |  |  |
| 1.1.6 | 通风系统图 | GB16423-2006（6.4.2.1） | 有没有通风系统图 | 没有或没有及时更新 |  |  |
| 1.1.7 | 总进风量 |  | 总进风量 |  |  |  |
| 1.1.8 | 总排风量 |  | 总排风量 |  |  |  |
| 1.1.9 | 有效风量 |  | 有效风量 |  |  |  |
| 1.1.10 | 总需风量 |  | 总需风量 |  |  |  |
| 1.1.11 | 进、回风巷检查 | GB16423-2006（6.4.2.3） | 主要进风风流是否通过采空区和塌陷区，需要通过时，是否砌筑严密的通风假巷引流，主要进风巷和回风巷，是否保持清洁和风流畅通 | ①无主进风巷或风流不畅通。②主要回风巷作人行道。 |  |  |
| 1.1.12 | 进、排风口检查 | GB16423-2006（6.4.2.4） | 进风口是否受到有害物质污染 排出的污风是否对矿区环境造成污染 |  |  |  |
| 1.1.13 | 作业面检查 | GB16423-2006（6.4.2.7） | 采场、掘进巷道、二次破碎巷道和电耙巷道是否利用贯穿风流或采用局部机械通风 | ①未利用贯穿风流或未采用局部机械通风；②局部机械通风不符合安全技术规范要求。 |  |  |
| 1.1.14 | 采空区检查 | GB16423-2006（6.4.2.8） | 是否及时密闭采空区 |  |  |  |
| 1.1.15 | 通风构筑物检查 | GB16423-2006（6.4.2.9） | 通风构筑物是否保持完好严密状态 |  |  |  |
| 1.2 | 主通风机系统 | AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》 GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 |  |  | 三年 |  |
| 1.2.1 | 证件审查 |  | 安全标志和产品合格证 |  |  |  |
| 1.2.2 | 外观检查 |  | 零部件、紧固、润滑、损伤、标识、噪音 |  |  |  |
| 1.2.3 | 装置设施 |  | 反风性能及设施、监测仪表（风压、风量、电流、电压和轴承温度等）、欠压和过流保护装置、备用电机 | ①无反风设施； ②反风设施不符合安全技术规范要求。 |  |  |
| 1.2.4 | 相关参数 |  | 风量、风压、电机运行功率、风机运行效率、振动、轴承温度、电动机温度、电气绝缘电阻、接地电阻、叶片与机壳距离 | ①电动机负荷超过额定功率； ②电动机、轴承温度超标。 |  |  |
| 2 | 提升运输系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 竖井提升运输系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 提升机系统 | AQ1014-2005《煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范》 AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》 GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 GB20181-2006《矿井提升机和矿用绞车安全要求》 GB/T10599-1998《多绳摩擦式提升机》 JB/T12646-1992《单绳缠绕式矿井提升机》。 |  |  | 一年 | 摩擦式提升机、缠绕式提升机 |
| 2.1.1.1 | 证件审查 |  | 安全标志 |  |  |  |
| 2.1.1.2 | 机房 |  | 照明、噪音、温湿度、安全设施、技术特征图纸、设备防护、载重标识。 |  |  |  |
| 2.1.1.3 | 提升装置 |  | 主轴、滚筒、钢丝绳缠绕层数和绳头固定，滚筒天轮最小直径与钢丝绳和钢丝直径之比、天轮边缘高度差、提升速度和最大加减速度、最大静张力和最大静张力差。 | ①滚筒上缠绕钢丝绳的层数：立井升降人员或升降人员和物料超过1层，专为升降物料的超过2层；斜井升降人员或升降人员和物料超过2层，专为升降物料的超过3层；滚筒上装设过渡绳楔，强度和滚筒边缘高度满足要求，增加超过一层。 ②升降人员的钢丝绳绳头在滚筒上的固定：绳头系在滚筒轴上；绳孔有锐利的边缘，钢丝绳弯曲成锐角；滚筒上缠绕钢丝绳安全圈少于3圈。 |  | 否决项为缠绕式提升机 |
| 2.1.1.4 | 制动系统 |  | 制动器、制动轮（盘）上的介质、闸瓦间隙和接触面积、制动轮（盘）的跳动和损伤、全部机械减速度、深度指示器和减速示警、常用闸和保险闸、机械制动和电气制动、紧急制动开关、保险闸空动时间、制动力矩、定车装置、摩擦式提升机防滑安全系数及静张力比。 | ①全部机械减速度不符合要求。 ②未装深度指示器；开始减速时不能自动示警。 ③常用闸、保险闸和紧急制动开关不符合要求。 ④提升人员无电气制动。 ⑤制动力矩与实际提升最大静荷重旋转力矩之比小于3。 |  |  |
| 2.1.1.5 | 液压系统 |  | 调压性能、二级制动性能、蓄压器、液压站。 |  |  |  |
| 2.1.1.6 | 安全保护装置 |  | 防止过卷、防过速、限速、闸间隙保护、松绳保护、满仓保护、减速功能保护、深度指示器失效保护、过负荷和欠压保护、保护装置双线配置。 | 防止过卷、防过速、限速、闸间隙保护、松绳保护、满仓保护、减速功能保护、深度指示器失效保护等安全保护装置有一项不符合要求的。 |  |  |
| 2.1.1.7 | 信号装置 |  | 井底到井口，井口到机房的声光信号、井口信号与提升机闭锁、信号装置供电、井口安全门与罐笼和提升信号联锁、过卷与开车方向、制动手柄和主令开关与安全回路、润滑油泵等装置与信号回路闭锁。 |  |  |  |
| 2.1.1.8 | 电气系统 |  | 双回路电源、绝缘电阻、接地电阻。 |  |  |  |
| 2.1.1.9 | 提升钢丝绳 |  | 安全标志、厂家质量保证书或质检报告、钢丝绳定期检验，选用的钢丝绳安全系数。 |  |  |  |
| 2.1.1.10 | 原始记录 |  | 启动电阻、控制继电器、磁放大器、自整角机定期测试、验算及调整、设备运转、钢丝绳检查及更换、交接班、岗位责任制和操作规程、防坠器、天轮、提升容器及罐道检查等应有原始记录。 |  |  |  |
| 2.1.2 | JTP、JTK、JT1.0及以上提升绞车系统 | AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 GB20181-2006《矿井提升机和矿用绞车安全要求》 JB/T7888.1-1999《JTP型矿用提升绞车》 JB/T7888.2-1999《JTK型矿用提升绞车》 JB/T4287-1999《带式制动矿用提升绞车》。 |  |  | 一年 | JT型不能用于升降人员 JTP、JTK升降人员滚筒直径须1.2m以上 |
| 2.1.2.1 | 证件审查 |  | 安全标志。 |  |  |  |
| 2.1.2.2 | 机房 |  | 照明、噪音、温湿度、安全设施、设备防护、载重标识。 |  |  |  |
| 2.1.2.3 | 提升装置 |  | 主轴、滚筒、钢丝绳缠绕层数和绳头固定，滚筒天轮最小直径与钢丝绳和钢丝直径之比、天轮边缘高度差、最大加速度和最大减速度、最大静张力和最大静张力差。 | ①滚筒上缠绕钢丝绳的层数：立井升降人员或升降人员和物料超过1层；斜井升降人员或升降人员和物料超过2层；滚筒上装设过渡绳楔，强度和滚筒边缘高度满足要求，增加超过一层。 ②升降人员的钢丝绳绳头在滚筒上的固定：钢丝绳绳头系在滚筒轴上、绳孔有锐利的边缘、钢丝绳弯曲成锐角、滚筒上缠绕钢丝绳安全圈少于3圈。 |  |  |
| 2.1.2.4 | 制动系统 |  | 制动器操作机构、制动轮（盘）上的介质、闸瓦间隙和接触面积、制动轮（盘）的跳动和损伤、全部机械减速度、深度指示器和减速示警、常用闸和保险闸、紧急制动开关、保险闸空动时间、制动力矩、定车装置。 | ①无深度指示器；开始减速时不能自动示警；司机不离开座位不能操纵常用闸和保险闸。 ②常用闸、保险闸不符合要求。 ③制动力矩与实际提升最大静荷重旋转力矩之比小于3。 |  | 提升人员除机械制动外，还应设有电气制动（动力制动或低频制动），该项为否决项 |
| 2.1.2.5 | 液压系统 |  | 调压性能、二级制动性能、蓄压器。 |  |  |  |
| 2.1.2.6 | 安全保护装置 |  | 防止过卷装置、松绳保护、深度指示器失效保护、过负荷和欠压保护装置。 | 防止过卷、松绳保护、深度指示器失效保护、过负荷和欠压保护有一项不否符合要求的。 |  | 提升人员还应设有过速、限速、闸间隙、减速功能等安全保护装置，均为否决项 |
| 2.1.2.7 | 信号装置 |  | 井底到井口，井口到机房的声光信号，信号种类。 |  |  |  |
| 2.1.2.8 | 电气系统 |  | 绝缘电阻、接地电阻。 |  |  |  |
| 2.1.2.9 | 提升钢丝绳 |  | 安全标志、厂家质量保证书或质检报告、钢丝绳定期检验，选用的钢丝绳安全系数。 |  |  |  |
| 2.1.2.10 | 原始记录 |  | 设备运转、钢丝绳检查及更换、交接班、岗位责任制和操作规程、防坠器、天轮、提升容器及罐道检查等应有原始记录。 |  |  |  |
| 2.1.3 | JT0.8及以下提升绞车系统 | GB20108-2006《矿用辅助绞车 安全要求》 GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 |  |  | 一年 |  |
| 2.1.3.1 | 证件审查 |  | 安全标志。 |  |  |  |
| 2.1.3.2 | 用途 |  | 提升对象。 | 提升人员。 |  |  |
| 2.1.3.3 | 机房 |  | 照明、噪音、操作环境、设备防护、载重标识。 |  |  |  |
| 2.1.3.4 | 提升装置 |  | 主轴、滚筒、钢丝绳缠绕层数、钢丝绳绳头固定、挡绳板高度、密封性能、最大静张力和最大静张力差。 | 滚筒上缠绕钢丝绳安全圈少于3圈。 |  |  |
| 2.1.3.5 | 制动系统 |  | 工作制动器、安全制动器、闸瓦间隙和接触面积、闸瓦（带）与制动轮、闸瓦（带）磨损、制动力矩、操作机构、深度指示器和减速示警、总停开关。 | ①工作制动器、安全制动器不符合要求。 ②无深度指示器和减速示警装置 ③无总停开关。 |  |  |
| 2.1.3.6 | 安全保护装置 |  | 防止过卷、松绳报警、紧急脚踏开关。 | 防止过卷、松绳报警、紧急脚踏开关有一项不否符合要求的。 |  |  |
| 2.1.3.7 | 信号装置 |  | 井底到井口，井口到机房的声光信号。 |  |  |  |
| 2.1.3.8 | 电气系统 |  | 绝缘电阻、接地电阻。 |  |  |  |
| 2.1.3.9 | 提升钢丝绳 |  | 安全标志、厂家质量保证书或质检报告、钢丝绳定期检验，选用的钢丝绳安全系数。 |  |  |  |
| 2.1.3.10 | 原始记录 |  | 设备运转、钢丝绳检查及更换、交接班、岗位责任制和操作规程、防坠器、天轮、提升容器及罐道检查等应有原始记录。 |  |  |  |
| 2.1.4 | 罐笼 | GB16542—1996《罐笼安全技术要求》 GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 LD87.5-1996《矿山提升系统安全技术检验规范 第五部分：防坠器的检验》 |  |  | 一年 |  |
| 2.1.4.1 | 证件审查 |  | 罐笼和防坠器生产许可证、安全标志和产品合格证。 | 未取得生产许可证或安全标志有效证件。 |  |  |
| 2.1.4.2 | 罐体 |  | 外形、铆接、焊接、侧壁、净空高度、主拉杆、顶盖。 |  |  |  |
| 2.1.4.3 | 连接装置 |  | 销轴、保险链。 |  |  |  |
| 2.1.4.4 | 设施 |  | 罐内阻车器、扶手、罐门或灌帘。 | 无罐笼门或灌帘、无阻车器 |  |  |
| 2.1.4.5 | 导向装置 |  | 木罐道、钢罐道、型钢罐道、钢丝绳罐道。 |  |  |  |
| 2.1.4.6 | 竖井罐笼防坠器检查 |  | 抓捕器零件应齐全、完整、无偏斜相咬情况，动作应灵活。 | ①无防坠装置。 ②松绳状态下抓捕器与罐道木或制动绳不接触。 |  |  |
| 2.1.5 | 竖井井口安全设施 | GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 |  |  | 一年 |  |
| 2.1.5.1 | 防过卷设施 |  | 提升井架（塔）内防过卷挡梁和楔形罐道、过卷高度。 |  |  |  |
| 2.1.5.2 | 井口设施 |  | 提升矿车的井口阻车器、井口安全门、中段挡车装置。 | ①无井口阻车器； ②无井口安全门； ③中段无挡车装置。 |  |  |
| 2.1.6 | 提升钢丝绳 | GB/T20118-2006《一般用途钢丝绳》、GB-/T8918-2006《重要用途钢丝绳》、GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 | 实验室试验（悬挂前新钢丝绳做拉力、弯曲、扭转试验，使用中钢丝绳做拉力、弯曲试验）。 | ①钢丝绳不合格钢丝断面积与钢丝总断面积之比：新绳升降人时，大于或等于6%；新绳升降物料时，大于或等于10%；使用中的钢丝绳，大于或等于25%。 ②重要用途钢丝绳不合格的钢丝数与同种直径钢丝数之比大于4%。 | 一年 |  |
| 2.2 | 斜井提升运输系统 |  |  |  | 一年 |  |
| 2.2.1 | 提升机系统 | 同2.1.1 | 同2.1.1 | 同2.1.1 | 一年 |  |
| 2.2.2 | JTP、JTK提升绞车系统 | 同2.1.2 | 同2.1.2 | 同2.1.2 | 一年 | 同2.1.2 |
| 2.2.3 | 带式制动矿用提升绞车系统 | 同2.1.3 | 同2.1.3 | 同2.1.3 | 一年 |  |
| 2.2.4 | 斜井井口安全设施 | GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 | 提升矿车的常闭式防跑车装置、上部和中部车场井口阻车器或挡车栏、下部车场躲避硐室。 | ①无防跑车装置或防跑车装置失效； ②无阻车器或挡车栏； ③无躲避硐室。 | 一年 |  |
| 2.2.5 | 提升钢丝绳 | 同2.1.6 | 同2.1.6 | 同2.1.6 | 一年 |  |
| 3 | 排水系统及主排水泵 | AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》 GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 |  |  | 一年 |  |
| 3.1 | 排水系统 | AQ1012-2005 GB16423-2006 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 水泵配置 | GB16423-2006（6.6.4.） AQ1012-2005（7.6） | 无备用泵、未配置同类型泵 | ①无备用泵；②未配置同类型泵。 |  |  |
| 3.1.2 | 管路配置 | GB16423-2006（6.6.4.） AQ1012-2005（7.7） | 管路配置 | 未配置双排水管路 |  |  |
| 3.1.3 | 配电设备 | GB16423-2006（6.6.4.） AQ1012-2005（7.8） | 配电设备 | 有淹井危险的矿井无双回路供电 |  |  |
| 3.1.4 | 排水能力 | GB16423-2006（6.6.4.） | 系统正常排水能力、最大排水能力 | ①工作泵20h的排水量小于矿井24h的正常涌水量； ②除检修泵外，其他水泵20h的排水量小于矿井24h的最大涌水量。 |  |  |
| 3.1.5 | 水仓容积 | GB16423-2006（6.6.4.） |  |  |  |  |
| 3.2 | 主排水泵 | AQ1012-2005 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 水泵运行参数 | AQ1012-2005（7） | 流量、扬程、转速、效率、电机运行功率、振动烈度、噪声 | 电机运行功率超过额定功率 |  |  |
| 4 | 空气压缩机 | AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》 |  |  | 一年 |  |
| 4.1 | 外观检查 | AQ1013-2005（5.1） | 各部分连接、各种管路、电缆布置。 |  |  |  |
| 4.2 | 证件审查 | AQ1013-2005（5.2） | 安全准用标志、合格证、相关证件（如贮气罐检验证书、安全阀检定证书、油的闪点等） | 安全阀、风包未检定或检定证书过期， |  |  |
| 4.3 | 保护装置设施 | AQ1013-2005（5.3） | 安全阀、压力表、压力循环油压保护装置、冷却水保护装置、排气温度保护装置、风包温度保护装置 | ①无安全阀、压力表。 ②压力循环油油压保护装置、冷却水保护装置、排气温度保护装置、风包温度保护装置中有一项无或不合格时（此项对10m3及以上的空压机）。 |  |  |
| 4.4 | 运行参数 | AQ1013-2005（5.4～5.10） | 机油闪点、容积流量、排气压力、转速、比功率、排气效率、 噪声、风包放置 |  |  |  |
| 5 | 供配电系统 | GB50070-1994《矿山电力设计规程》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 GB/T 7261-2000《继电器及装置基本试验方法》 GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 |  |  | 三年 |  |
| 5.1 | 变配电所或变压器位置 |  | 安全距离、安全区域、噪音 |  |  |  |
| 5.2 | 双电源 |  | 一级负荷应设双电源： 1.因事故停电有淹井危险的主排水泵；2.有爆炸、火灾危险的矿井主通风机；3.对人体健康及生命有危害气体的主通风机；4.具有上述1～3项之一所列危险矿井经常使用的立井载人提升装置；5.无平硐或无斜井做安全出口的立井，其深度超过150m，且经常使用的载人提升装置。 | 未设置双电源。 |  |  |
| 5.3 | 井下配电标称电压 |  | 高压、低压、照明电压、安全电压。 | ① 高压超过10kV。 ②低压超过1140V。 ③主运输巷道、井底车场照明电压超过220V。 ④采掘工作面电压超过36V。 |  |  |
| 5.4 | 变配电所和电缆防雷 |  | 地面、井下变配电所、引入井下电缆。 |  |  |  |
| 5.5 | 开关设施 |  | 高压开关、低压开关、漏电保护开关。 | ①未装设漏电保护装置。 ②无短路、过流保护装置。 |  |  |
| 5.6 | 变压器外观检查 |  | 变压器安装、绝缘子、渗漏油、油位。 |  |  |  |
| 5.7 | 变压器中性点 |  | 变压器选用、变压器中性点接线。 | 1.井下变压器中性点直接接地。 2.井下用普通变压器引出中性线。 3.地面中性点接地的变压器向井下供电。 |  |  |
| 5.8 | 变压器温度 |  | 油箱及结构表面温度。 |  |  |  |
| 5.9 | 电缆及机车架空线 |  | 铠装电缆、移动电缆、机车架空线。 |  |  |  |
| 5.10 | 接地保护 |  | 所有电气设备金属外壳和电缆金属外皮应有接地保护，主接地极应不少于两组。 | 无接地保护系统。 |  |  |
| 5.11 | 安全设施 |  | 警示标识、隔离设施、消防器材。 |  |  |  |
| 5.12 | 预防性试验 |  | 变压器、继电保护。 |  |  |  |
| 6 | 作业场所工业卫生 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 矿井有害气体 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 一氧化碳 | GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》 | 一氧化碳 | ＞20mg/m3 | 一年 |  |
| 6.1.2 | 二氧化碳 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006） | 二氧化碳 | ＞0.5%（V/V） | 一年 |  |
| 6.1.3 | 氮氧化物 | GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》 | 二氧化氮 | ＞5mg/m3 | 一年 |  |
| 6.1.4 | 二氧化硫 | GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》 | 二氧化硫 | ＞5mg/m3 | 一年 |  |
| 6.1.5 | 硫化氢 | GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》 | 硫化氢 | ＞10mg/m3 | 一年 |  |
| 6.2 | 矿井氧气 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006） | 氧气 | ＜20%（V/V） | 一年 |  |
| 6.3 | 矿山作业场所的粉尘浓度 |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 总粉尘浓度 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006） |  | 风源含尘量＞0.5mg/m3 总粉尘浓度合格率＜85％ | 一年 |  |
|  |  |  |  |  | 一年 |  |
| 6.3.2 | 呼吸性粉尘浓度 |  |  | 呼吸性粉尘浓度合格率＜85% | 一年 |  |
| 7 | 露天矿山 | GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》、《小型露天采石场安全生产暂行规定》 |  |  |  |  |
| 7.1 | 露天矿山边坡 | GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》、《小型露天采石场安全生产暂行规定》 |  |  | 一年 |  |
| 7.1.1 | 边坡长度 | GB16423-2006、《小型露天采石场安全生产暂行规定》 | 边坡长度 |  |  |  |
| 7.1.2 | 开采高度 | GB16423-2006、《小型露天采石场安全生产暂行规定》 | 开采高度 | 小型采石场>50米 |  |  |
| 7.1.3 | 台阶高度 | GB16423-2006 5.2.1 《小型露天采石场安全生产暂行规定》第12条 | 台阶高度 | 浅眼爆破>6米,中深孔爆破>20米,铲装作业时>机械的最大挖掘高度的1.5倍 |  |  |
| 8.1.4 | 安全平台宽度 | GB16423-2006 5.2.5.4 《小型露天采石场安全生产暂行规定》第12条 | 安全平台宽度 | 不符合设计及安全技术规范要求 |  |  |
| 7.1.5 | 工作平台宽度 | GB16423-2006 5.2.1.3 《小型露天采石场安全生产暂行规定》第12条 | 工作平台宽度 | 不符合设计及安全技术规范要求 |  |  |
| 7.1.6 | 运输平台宽度 | GB16423-2006 5.2.5.4 《小型露天采石场安全生产暂行规定》第12条 | 运输平台宽度 |  |  |  |
| 7.1.7 | 清扫平台宽度 | GB16423-2006 5.2.5.4 《小型露天采石场安全生产暂行规定》第12条 | 清扫平台宽度 |  |  |  |
| 7.1.8 | 最终边坡角 | 小型露天采石场安全生产暂行规定13条 | 最终边坡角 | >60度 |  |  |
| 7.1.9 | 台阶数目 | GB16423-2006 | 台阶数目 |  |  |  |
| 7.1.10 | 工作帮边坡角 | GB16423-2006 | 生产边坡角 | 不符合设计及安全技术规范要求 |  |  |
| 7.1.11 | 表土剥离宽度 | 《小型露天采石场安全生产暂行规定》第13条 | 表土剥离宽度 | <4米 |  |  |
| 7.2 | 违章开采 | GB16423-2006 |  | 伞檐阴山石勘空洞 |  |  |
| 7.3 | 作业场所总粉尘浓度 | 1.《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2006 2.《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007 3.《工作场所空气中粉尘测定》呼吸性粉尘浓度GBZ/T192.2-2007 4.《工作场所空气中粉尘测定》游离二氧化硅含量GBZ/T192.4-2007 | 总粉尘浓度 | 总合格率<85% | 一年 |  |
|  | 作业场所呼尘浓度 |  | 呼尘浓度 |  | 一年 |  |
|  | 游离SiO2 |  | 游离SiO2含量 |  | 一年 |  |
|  | 振动 | GBZ2.2-2007 12.2 | 振动加速度 |  | 一年 |  |
| 7.4 | 电气设备 |  | 同地下矿山 |  | 一年 |  |
| 7.5 | 破碎机 |  |  |  | 一年 |  |
| 7.5.1 | 安全保护装置 | GB16423-2006 |  | 无安全保护装置 |  |  |
| 7.5.2 | 绝缘电阻 | GB16423-2006 | 绝缘电阻 | <0.5兆欧 |  |  |
| 7.5.3 | 接地电阻 | GB16423-2006 10.5.3 | 接地电阻 | >4欧 |  |  |
| 7.6.1 | 排土场 |  |  |  | 一年 |  |
| 7.6.1.1 | 排土场坡度 | GB16423-2006 5.7.2 | 排土场坡度 | 不符合设计及安全技术规范要求 |  |  |
| 7.6.1.2 | 排土线长度 | GB16423-2006 5.7.24 | 排土线长度 | 不符合设计及安全技术规范要求 |  |  |
| 7.6.1.3 | 排土场坡脚与采 | GB16423-2006 5.7.4 |  | 不符合设计及安全技术规范要求 |  |  |
|  | 场作业点距离 |  |  |  |  |  |
| 7.6.1.4 | 排土场的总堆积高度 | GB16423-2006 5.7. | 排土场的总堆积高度 | >设计要求 |  |  |
| 7.6.1.5 | 排土场的阶段高度 | GB16423-2006 5.7.24 | 排土场的阶段高度 | >设计要求 |  |  |
| 7.6.1.6 | 排土场的安全平台高度 | GB16423-2006 5.7 | 排土场的安全平台高度 | <设计要求 |  |  |
| 7.6.1.7 | 排土场的总坡面角 | GB16423-2006 5.7 | 排土场的总坡面角 | >设计要求 |  |  |
| 7.6.1.8 | 灯塔与排土车挡距离 | GB16423-2006 5.7 | 灯塔与排土车挡距离 | <设计要求 |  |  |
| 7.6.1.9 | 排土工作面向坡顶 | GB16423-2006 5.7.12 |  | <2-5% |  |  |
|  | 线方向的反坡角度 |  |  |  |  |  |
| 7.6.1.10 | 排土场安全车挡的底宽 | GB16423-2006 5.7.24 | 排土场安全车挡的底宽 | <设计要求 |  |  |
| 7.6.1.11 | 排土场安全车挡的顶宽 | GB16423-2006 5.7.24 | 排土场安全车挡的顶宽 | <设计要求 |  |  |
| 7.6.1.12 | 排土场安全车挡的高度 | GB16423-2006 5.7.24 | 排土场安全车挡的高度 | <设计要求 |  |  |
| 7.6.1.13 | 受土坑坡面角 | GB16423-2006 5.7.17 | 受土坑坡面角 | >60度 |  |  |
| 7.6.1.14 | 汇水面积 | GB16423-2006 5.7.25 | 汇水面积 |  |  |  |
| 7.6.1.15 | 截水沟 | GB16423-2006 5.7.25 | 截水沟 | <设计要求 |  |  |
| 8 | 尾矿库 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 尾矿库初期坝/尾矿库拦挡坝 | 设计及有关法律法规 | 尾矿库初期坝/尾矿库拦挡坝 |  | 一年 |  |
| 8.1.1 | 坝顶标高 | 设计 | 坝顶标高 | 不符合设计及安全技术规范要求 | 一年 |  |
| 8.1.2 | 坝顶宽度 | 设计 | 坝顶宽度 |  | 一年 |  |
| 8.1.3 | 马道标高 | 设计 | 马道标高 |  | 一年 |  |
| 8.1.4 | 马道宽度 | 设计 | 马道宽度 |  | 一年 |  |
| 8.1.5 | 排水棱体标高 | 设计 | 排水棱体标高 |  | 一年 |  |
| 8.1.6 | 排水棱体宽度 | 设计 | 排水棱体宽度 |  | 一年 |  |
| 8.1.7 | 下游边坡角度(坡比) | 设计 | 下游边坡角度(坡比) | 不符合设计及安全技术规范要求 | 一年 |  |
| 8.1.8 | 排水棱体边坡角度(坡比) | 设计 | 排水棱体边坡角度(坡比) |  | 一年 |  |
| 8.1.9 | 坝高 | 设计 | 坝高（含基础部分） | 不符合设计及安全技术规范要求 | 一年 |  |
| 8.2 | 尾矿库堆积坝 | 设计及有关法律法规 | 尾矿库堆积坝 |  | 一年 |  |
| 8.2.1 | 堆积坝高度 | 设计 | 堆积坝高度 |  | 一年 |  |
| 8.2.2 | 马道标高 | 设计 | 马道标高 |  | 一年 |  |
| 8.2.3 | 马道宽度 | 设计 | 马道宽度 |  | 一年 |  |
| 8.2.4 | 堆积坝下游边坡角度(坡比) | 设计 | 堆积坝下游边坡角度(坡比) | 不符合设计及安全技术规范要求 | 一年 |  |
| 8.2.5 | 总坝高 | 设计 | 总坝高 | 不符合设计及安全技术规范要求 | 一年 |  |
| 8.3 | 尾矿库水位 | 设计及有关法律法规 | 尾矿库水位及干滩长度 |  | 一年 |  |
|  | 及干滩长度 |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | 安全超高值 | 设计 | 安全超高值 | 不符合设计及安全技术规范要求 | 一年 |  |
| 8.3.2 | 最高洪水位高程 | 设计 | 最高洪水位高程 | 不符合设计及安全技术规范要求 | 一年 |  |
| 8.3.3 | 正常水位高程 | 设计 | 正常水位高程 |  | 一年 |  |
| 8.3.4 | 调洪水深 | 设计 | 调洪水深 | 不符合设计及安全技术规范要求 | 一年 |  |
| 8.3.5 | 干滩长度 | 设计 | 干滩长度 | 不符合设计及安全技术规范要求 | 一年 |  |
| 8.3.6 | 干滩的坡度 | 设计 | 干滩的坡度 |  | 一年 |  |
| 8.4 | 尾矿排水构筑物 | 设计及有关法律法规 | 尾矿排水构筑物 |  | 一年 |  |
| 8.4.1 | 排水井尺寸 | 设计 | 排水井尺寸 | 不符合设计及安全技术规范要求 | 一年 |  |
|  | 井内尺寸 | 设计 | 井内尺寸 |  | 一年 |  |
|  | 井外尺寸 | 设计 | 井外尺寸 |  | 一年 |  |
|  | 窗口尺寸 | 设计 | 窗口尺寸 |  | 一年 |  |
|  | 井高度 | 设计 | 井高度 |  | 一年 |  |
| 8.4.2 | 排水井身倾斜度 | 设计 | 排水井身倾斜度 | 在允许范围内 | 一年 |  |
| 8.4.3 | 排水井最大裂缝宽度及数量 | 设计 | 排水井最大裂缝宽度及数量 | 在允许 范围内 | 一年 |  |
| 8.4.4 | 连接井尺寸 | 设计 | 连接井尺寸 | 不符合设计及安全技术规范要求 | 一年 |  |
|  | 井内尺寸 | 设计 | 井内尺寸 |  | 一年 |  |
|  | 井外尺寸 | 设计 | 井外尺寸 |  | 一年 |  |
|  | 井高度 | 设计 | 井高度 |  | 一年 |  |
| 8.4.5 | 连接井身倾斜度 | 设计 | 连接井身倾斜度 |  | 一年 |  |
| 8.4.6 | 连接井最大 | 设计 | 连接井最大 |  | 一年 |  |
|  | 裂缝宽度 |  | 裂缝宽度 |  |  |  |
| 8.4.7 | 排水斜槽 | 设计 | 排水斜槽 |  | 一年 |  |
|  | 最大裂缝宽度及数量 |  | 最大裂缝宽度及数量 |  |  |  |
| 8.4.8 | 排水斜槽尺寸 | 设计 | 排水斜槽尺寸 | 不符合设计及安全技术规范要求 | 一年 |  |
|  | 断面尺寸(B×H) | 设计 | 断面尺寸(B×H) |  | 一年 |  |
|  | 壁厚 |  | 壁厚 |  | 一年 |  |
|  | 坡度 |  | 坡度 |  | 一年 |  |
|  | 盖板尺寸(L×B×H) | 设计 | 盖板尺寸(L×B×H) |  | 一年 |  |
| 8.4.9 | 排水涵管尺寸 | 设计 | 排水涵管尺寸 | 不符合设计及安全技术规范要求 | 一年 |  |
|  | 内径 | 设计 | 内径 |  | 一年 |  |
|  | 外径 | 设计 | 外径 |  | 一年 |  |
| 8.4.10 | 排水隧洞尺寸 | 设计 | 排水隧洞尺寸 | 不符合设计及安全技术规范要求 | 一年 |  |
|  | 断面尺寸 | 设计 | 断面尺寸 |  | 一年 |  |
| 8.4.11 | 排水隧洞最大裂缝宽度 | 设计 | 排水隧洞最大裂缝宽度 |  | 一年 |  |
| 8.4.12 | 溢洪道检查尺寸 | 设计 | 溢洪道检查尺寸 | 不符合设计及安全技术规范要求 | 一年 |  |
|  | 断面尺寸(B×H) | 设计 | 断面尺寸(B×H) |  | 一年 |  |
| 8.4.13 | 消能设施尺寸 | 设计 | 消能设施尺寸 |  | 一年 |  |
|  | 尺寸(长×宽×高) | 设计 | 尺寸(长×宽×高) |  | 一年 |  |
|  | 壁厚 | 设计 | 壁厚 |  | 一年 |  |
| 8.4.14 | 截水沟检查尺寸 | 设计 | 截水沟检查尺寸 |  | 一年 |  |
|  | 断面尺寸(B×H) | 设计 | 断面尺寸(B×H) |  | 一年 |  |
|  | 壁厚 | 设计 | 壁厚 |  | 一年 |  |
| 8.4.15 | 盖板及井圈厚度形状 | 设计 | 盖板及井圈厚度形状 |  | 一年 |  |
| 8.5 | 尾矿库现场查定 | 设计及有关法律法规 | 尾矿库现场 |  | 一年 |  |
| 8.5.1 | 尾矿坝浸润线 | 设计 | 尾矿坝浸润线 |  | 一年 |  |
| 8.5.2 | 坡面沼泽化情况 | 设计 | 坡面沼泽化情况 |  | 一年 |  |
| 8.5.3 | 坝体渗漏情况 | 设计 | 坝体渗漏情况 |  | 一年 |  |
| 8.5.4 | 排渗设施情况 | 设计 | 排渗设施情况 |  | 一年 |  |
| 8.5.5 | 坝面保护情况 | 设计 | 坝面保护情况 |  | 一年 |  |
| 8.6 | 尾矿库周边检查 | 设计及有关法律法规 | 尾矿库周边 |  | 一年 |  |
| 8.6.1 | 违章建筑、施工、采选作业情况 | 设计 | 违章建筑、施工、采选作业情况 |  | 一年 |  |
| 8.6.2 | 周边山体滑坡、塌方、泥石流情况 | 设计 | 周边山体滑坡、塌方、泥石流情况 |  | 一年 |  |
| 8.6.3 | 违章爆破、违章进行尾矿回采情况 | 设计 | 违章爆破、违章进行尾矿回采情况 |  | 一年 |  |
| 8.7 | 筑坝材料 | 设计 | 筑坝材料 |  | 一年 |  |

| 附表三 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非煤矿山企业定期安全检测检验仪器设备配置目录 |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 可检测项目 |
| 1 | 粉尘采样器 | AKFC-92A | 测粉尘 |
| 2 | 轻便三杯风向风速表 | DEM6 | 测高风速 |
| 3 | 热球式风速计 | QDF-2B | 测中低风速 |
| 4 | 二氧化碳分析仪 | 7001 | 测二氧化碳 |
| 5 | Pilot多种气体检测仪 | 955-100-400 | 测氧气、一氧化碳、硫化氢 |
| 6 | 氮氧化物分析仪 | PTM400-NOX | 测二氧化氮 |
| 7 | 钢直尺 | 200mm | 提升运输系统 |
| 8 | 钢卷尺 | 2m |  |
| 9 | 塞尺 | 100B-17 |  |
| 10 | 百分表 | 0-10mm |  |
| 11 | 游标卡尺 | 0-125mm |  |
| 12 | 点温计 | DF-201C |  |
| 13 | 小锤子 |  |  |
| 14 | 宽钳口游标卡尺 | 0-200mm | 钢丝绳 |
| 15 | 接地电阻测试仪 |  | 接地装置 |
| 16 | 低压兆欧表 | 500V | 电气设备、电缆绝缘电阻 |
| 17 | 高压兆欧表 | 2500V |  |
| 18 |  |  | 排水系统及排水泵 |
| 19 | 卷尺 |  | 水仓容积，闸阀、逆止阀，空气压缩机，证件自查，保护装置，防洪标准检查 |